染色体（13、18、21、X、Y）多重STR基因分型试剂盒（快速产前诊断）

招标参数

一、总体要求

系统完整性：投标方案必须为完整的、经过充分验证的集成系统。须包含从产前样本（羊水、绒毛）及外周血等样本DNA提取、多重荧光PCR扩增、毛细管电泳分离、数据采集到基因分型分析软件的全部核心试剂、耗材及仪器设备。

技术对标：所投产品整体性能和技术参数需达到或优于国内外主流快速产前诊断STR试剂盒（如Devyser、QF-PCR试剂盒等）水平。省内至少有一半以上产前诊断中心采用的快速产前诊断检测平台。

资质要求：试剂盒（作为核心）须已获得中国国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册证（Ⅲ类），适用范围必须明确包含产前诊断（羊水、绒毛样本）及外周血等样本，用于快速检测13、18、21、X、Y染色体数目异常。设备及所有配套试剂、耗材需符合中国相关法规及标准。

临床应用验证：提供基于中国人群、产前样本（羊水、绒毛）、外周血样本的临床性能验证数据，证明对于13、18、21、X、Y染色体非整倍体的检出能力、灵敏度、特异性、成功率及与金标准核型分析的一致性。

服务与支持：供应商须在中国境内设有稳定的技术支持、应用支持和售后服务团队，能提供及时的设备安装、操作培训、定期维护及试剂供应保障。每年提供项目相关仪器第三方有资质机构的一次校准。

二、核心检测试剂盒（多重STR基因分型试剂盒）详细参数要求

检测原理：基于多重荧光PCR（QF-PCR）结合毛细管电泳技术，通过STR位点扩增与基因分型检测染色体非整倍体。

检测范围：必须同时检测以下染色体数目异常：

13号、18号、21号、X、Y染色体非整倍体（包括三体、单体及性染色体异常如Turner、Klinefelter等）。

STR位点要求：

每条目标染色体（13、18、21、X、Y）上至少包含4个以上高多态性STR位点。

染色体X和Y应包含共同及特异性位点，以识别性染色体异常及性别。

多重性：单管或多管反应体系，总扩增体系数≤2管，总位点数不少于15个。

对照系统：每份样本检测中必须包含内部质控（如已知正常DNA对照、阴性对照等）。

检测时间：从DNA提取完成到出具基因分型结果，总实验时间≤8小时。

数据分析软件：

提供配套的STR基因分型分析软件（经NMPA认证或符合医疗器械软件要求）。

具备自动识别等位基因、计算峰面积比、判断染色体拷贝数、标注异常样本功能。

支持图谱手动复核、重分析、导出报告。

支持用户权限管理、审计追踪、数据加密，符合医疗数据安全要求。

三、适配本实验室仪器设备

ABI Veriti PCR仪器、3500DX测序仪

四、配套试剂与耗材要求（免费）

配套毛细管、POP胶、缓冲液、内标（如GS500 LIZ等）、甲酰胺、96孔板等。

五、培训与售后服务要求

安装与培训：

供应商须在设备到货后指定时间内完成所有仪器的安装、调试及性能验证。

对实验室技术人员进行荧光PCR、毛细管电泳上机、软件分析培训，确保独立操作及日常维护。

对报告解读人员进行基因分型判读及常见异常模式（峰面积比、额外等位基因、peak imbalance）培训。

保修与维护：

试剂与耗材供应：保证合同期内所有试剂、耗材的稳定供应，价格明确。承诺供货周期。

软件更新：免费提供合同期内数据分析软件及等位基因数据库的常规更新服务。