连云港市妇幼保健院儿童保健科空间改造工程

招标需求及综合评分表与评分细则

第一章 招标需求

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称：连云港市妇幼保健院儿童保健科空间改造工程。

1.1.2 建设单位：连云港市妇幼保健院（儿童保健科）。

1.1.3 建设地点：连云港市妇幼保健院儿童保健科现有区域（以招标人指定现场为准）。

1.1.4 项目背景与设计主题：本项目在原有接待大厅和诊室的基础上进行改造，以“绿色森林”为主题，采用儿童趣味风格设计，营造温馨、实用、兼具童趣的就医空间，弱化医疗环境的冰冷感，适配儿童就诊的心理需求。

1.1.5 改造规模：本次改造总设计面积约200平方米。改造范围含过道及以下功能空间：

（1）身高体重测量室（约22平方米）；

（2）视力筛查室（约16.5平方米）；

（3）口腔科筛查室（约16.7平方米）；

（4）诊室一（约16.3平方米）；

（5）诊室二（约22平方米）；

（6）VIP诊室（约36平方米）；

（7）过道（约66平方米）。

1.2 招标范围与工程内容

本次招标范围为儿童保健科空间改造工程的拆除、新建及软装配套施工，包括但不限于原墙体及饰面清理、轻钢龙骨隔墙、集成墙板、金属踢脚线、不锈钢收边、水电改造、开关插座安装以及办公家具、装饰摆件等软装的采购与安装，直至竣工验收合格并交付使用。主要预估工程量清单如下表所示。

主要工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 价格 | 工艺说明及材料规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除项目 |  |  |  |  |
| 1 | 移玻璃墙 | 28 | ㎡ |  | 人工费/垃圾袋 |
| 2 | 清理墙贴等其他 | 1 | 项 |  | 人工费/垃圾袋 |
| 二 | 新建项目 |  |  |  |  |
| 1 | 青钢龙骨墙 | 80 | ㎡ |  | 龙牌75轻钢龙骨隔墙，双面贴单层9厘阻燃板 |
| 2 | 集成墙板 | 198 | ㎡ |  | 原有基层清理，基膜滚涂；浅苹果色集成板背面结构胶粘贴安装固定；拼缝玫瑰金线条，阳角收口 |
| 3 | 金属踢脚线 | 68 | m |  | 9mm多层板基层，预墙面基层龙骨或预埋木楔固定；40mm高不锈钢踢脚线，背胶粘贴，含成品保护 |
| 4 | 不锈钢收边 | 16 | m |  | 12mm多层板基层，面贴不锈钢 |
| 5 | 增加插座开关面板 | 40 | 套 |  | 西门子睿智白 |
| 6 | 水电改造 | 1 | 项 |  | 水管：联塑；电线根据当地主线品牌 |
| 三 | 软装项目 |  |  |  |  |
| 1 | 诊室办公桌 | 5 | 套 |  | 含办公家具采购与安装 |
| 2 | 诊床 | 3 | 张 |  | 含采购与安装 |
| 3 | 资料柜 | 5 | 个 |  | 含采购与安装 |
| 4 | 双人沙发 | 8 | 个 |  | 含采购与安装 |
| 5 | 办公主椅 | 6 | 个 |  | 含采购与安装 |
| 6 | 办公圆副椅 | 12 | 个 |  | 含采购与安装 |
| 7 | VIP诊室积木墙 | 1 | 项 |  | 含设计、制作与安装 |
| 8 | VIP诊室儿童玩具/地毯 | 1 | 项 |  | 含采购与安装 |
| 9 | 装饰画 | 6 | 项 |  | 含设计、制作与安装 |

注：上表工程量为预估量，实际施工范围、数量及工艺以招标人确认的设计图纸、工程量清单及现场踏勘情况为准；投标人应自行踏勘现场并复核。

1.3 主要技术及材料要求

1.3.1 地面工程

（1）地面采用水磨石纹样医用地胶，应满足医院人流密集、卫生防疫及耐磨防滑要求，产品符合相关环保与防火标准。

（2）地胶铺设基层应平整、干燥、洁净，拼接严密平整，无翘边、鼓包。

1.3.2 墙面工程

（1）墙面以浅苹果色集成墙板进行竖向分隔，配不锈钢线条横向收口，整体简约时尚。

（2）集成墙板安装前须对原有基层清理并滚涂基膜；采用背面结构胶粘贴安装固定，拼缝以玫瑰金线条处理，阳角收口。

（3）轻钢龙骨隔墙采用龙牌75轻钢龙骨，双面贴单层9厘阻燃板，须满足隔声、防火及结构稳定要求。

1.3.3 踢脚线及收边

（1）金属踢脚线：9mm多层板基层，预墙面基层龙骨或预埋木楔固定；采用40mm高不锈钢踢脚线，背胶粘贴，含成品保护。

（2）不锈钢收边：12mm多层板基层，面贴不锈钢，收口平直、无翘角。

1.3.4 电气及给排水

（1）新增插座开关面板40套，品牌为西门子（睿智白系列）或同档次品牌，须征得招标人同意。

（2）水电改造：给水管材采用联塑品牌，电线采用当地主流品牌；布线穿管规范、接地可靠，强弱电分离，满足医疗区域用电安全要求。

1.3.5 软装项目

软装包括诊室办公桌、诊床、资料柜、双人沙发、办公主椅、办公圆副椅、VIP诊室积木墙、儿童玩具及地毯、装饰画等，应体现儿童趣味风格，材质环保、圆角设计、安全耐用，成品须符合国家相关环保及安全标准。

1.3.6 质量与环保验收

（1）本工程质量验收执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）。

（2）室内环境污染控制执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020），交付前须通过室内环境检测。

（3）工程所用材料均须提供合格证明、检测报告及环保认证，进场材料须经招标人验收确认后方可使用。

1.4 投标人资格要求

（1）投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的合法企业，具有有效的营业执照。

（2）投标人须具备建筑装修装饰工程承包资质。

（3）投标人近3年内（自投标截止日前）须具有不少于2项与本项目类似的医疗或儿童空间装修工程施工业绩，并提供合同或验收证明材料。

（4）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体等名单。

（5）本项目不接受联合体投标。

1.5 商务及合同要求

1.5.1 工期：自合同签订之日起30个日历天内完成全部施工并交付验收。

1.5.2 质量标准：工程质量符合国家及行业现行施工质量验收规范，一次验收合格。

1.5.3 质保期：自竣工验收合格之日起2年。质保期内出现质量问题，中标人须免费维修。

1.5.4 报价要求：投标报价为含税全费用综合报价，应包含人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金、成品保护、垃圾清运及风险等全部费用。招标控制价为15万元，投标报价不得超过招标控制价。

1.5.5 安全文明施工：中标人须遵守医院管理制度，做好降噪、降尘及成品保护，施工期间不得影响医院正常诊疗秩序；发生安全事故由中标人承担责任。

1.5.6 结算方式：工程量按实结算，单价以中标报价为准；设计变更及签证按合同约定执行。

1.5.7 付款方式：按合同约定分阶段支付（如预付款、进度款、竣工结算款、质保金），具体以合同为准。

第二章 综合评分表及评分细则

2.1 评标办法说明

本项目采用综合评估法。评标委员会按本章规定的评分标准，对通过符合性评审的投标文件进行综合评分，满分100分。评标总得分＝价格得分＋技术方案得分＋施工组织设计得分＋企业综合实力得分＋售后服务得分。评标委员会按得分由高到低推荐中标候选人；得分相同的，以投标报价低者优先；报价仍相同的，由评标委员会投票确定排序。

2.1.1 评标依据：本项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及本项目招标文件、答疑澄清文件和投标文件。

2.1.2 价格分计算方式：以满足招标文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分；其他投标人价格得分按下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×30。

（计算结果保留两位小数。投标报价超过招标控制价的，其投标按废标处理。）

2.2 综合评分汇总表

综合评分汇总表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审要点 | 评分标准及细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | 满足要求且报价最低者得满分，其余按公式计算 | 按2.1.2价格分计算 |
| 2 | 技术方案 | 30 | 对本项目理解（5分）、深化设计方案及效果呈现（10分）、材料选用与环保（10分）、重难点应对（5分） | - 本项目背景、设计主题、改造范围及医疗儿童空间特殊性理解准确、分析到位，完全切合项目实际；2.在招标设计基础上提出合理深化方案，空间布局、动线、色彩及儿童趣味氛围营造优秀，提供完整效果图且可实施性强；3.施工主要材料品牌档次、环保等级、防火阻燃及安全圆角设计论证充分，完全满足医疗儿童空间要求，提供材料清单及检测证明；4.对医院施工（不停诊施工、降噪、成品保护、环境卫生等）重难点识别准 确，应对措施具体可行。 |
| 3 | 施工组织设计 | 15 | 进度计划（5分）、质量保证（5分）、安全文明施工（5分） | 1.进度计划科学合理、节点清晰，工期保障措施有力，完全可行；2.质量保证体系健全，各分项工艺控制与验收标准明确，措施具体到位；3.安全文明施工方案完善，降噪降尘、医疗区隔离、垃圾清运、用电安全等措施明确且可操作。 |
| 4 | 企业综合实力 | 15 | 企业资质（3分）、类似业绩（10分）、项目团队配置（2分） | 1.具备建筑装修装饰工程专业承包资质；2.提供2个近3年医疗、儿童空间装修工程业绩；3.主要人员配置齐全、资历职称、经验丰富。 |
| 5 | 售后服务 | 10 | 质保承诺（5分）、服务响应及质保方案（5分） | 1.满足招标要求2年质保期基础得2分，每增加1年质保期加1分，最高得5分；2.故障响应时间短、维修流程清晰、备品备件充足、提供定期回访及应急处理方案，方案完善可行。 |
|  | 合计 | 100 |  |  |